	Entretient du Latex sur les combinaisons étanches

Après avoir consultés plusieurs sites traitant des soins à apporter aux cols et poignets de latex des combinaisons étanches, voici un résumé de l'information qu'on retrouve:

1. Lorsque l'on enfile les joints de latex, il est conseillé d'enlever tous les bijoux, boucles d'oreille, bagues, montres qui pourrait endommager ou fendre le latex lorsqu'on l'enfile. Le latex est très fragile et sensible aux déchirures par des objets coupants. Pour enfiler un joint de poignet, entrez la main dans le joint, puis à l'aide de l'autre main, étirez le joint pour aider à passer la main. Pour le col, utilisez les deux main pour étirer le joint et passer la tête. Vous pouvez utiliser du talc à l'intérieur du joint pour aider à enfiler plus facilement en plus de garder le joint plus sec après usage. N'utilisez pas de poudre à bébé qui contient des produits de pétrole.

2. Les cols de latex sont conçus pour s'ajuster en étant relativement serrés et peuvent paraître légèrement inconfortable aux premières utilisations. Il devrait devenir plus confortable et s'agrandir légèrement à l'utilisation. Si le collet est toujours trop serré, l'enfiler sur une forme ronde ayant un diamètre de 10cm supérieur à celui de votre cou pendant une nuit ou 2-3 jours. S'il est toujours trop serré, un petite lisière du col peut être coupé avec beaucoup d'attention. Par contre, une coupe qui n'est pas totalement droite et qui crée une encoche pourrait affaiblir le collet et pourrait mener à un déchirement. Ne coupez le col qu'en dernier recours.

3. Les lotions solaires, les anti-moustiques, la vaseline, les lotions après rasage, le parfum, le maquillage, le cuivre (pièce de monnaie, tuyaux), les grandes chaleurs ou l'humidité (lors de l'entreposage), les milieux très sèches, les échappements de voiture (dans un garage par exemple) ou de la fournaise (sous-sol), l'exposition aux UV et à l'ozone (qui se forment entre autre en grande quantité dans les coffres d'automobiles par grandes chaleurs) et la sueur peuvent endommager ou diminuer la durée de vie de vos joints de latex. Le latex est très sensible et est dégradé par l'huile minéral et les produits à base d'huile. Bien laver les joints s'ils ont été en contact avec ces produits. Ne mettez pas les joints de latex dans la sécheuse.

4. [image: image1.jpg]


La meilleure façon de protéger vos joins de latex est d'appliquer régulièrement du 303. Appliquez du 303 plusieurs fois pendant la saison et quelques fois au cours de longs entreposages. Évitez que le 303 ne touche au tissus de votre drysuit. Bien laver le joint de latex avant d'appliquer du 303 ou du silicone. Pour appliquer, mettre une petite quantité de 303 sur le joint puis étendre sur tout le joint avec les doigts jusqu'à ce que tout le 303 est été étendu et absorbé. Répéter pour l'intérieur et l'extérieur du joint. Plutôt que le 303, Palm suggère d'utiliser régulièrement un protecteur à base de silicone qui ne contient pas de produit de pétrol ou de fluorocarbone (comme le McNett Seal Saver) pour conditionner et étendre la durée de vie des joints de latex. Certains témoignages suggèrent que le SealSaver prolonge d'avantage la durée de vie des joints de latex comparativement au 303.

5. Les petits trous ou déchirures peuvent être réparés à l'aide d'aquaseal. Sinon, des cols ou poignets de remplacement peuvent être acheté dans la plupart des boutiques de plein-air. Si vous avez le choix, favorisez les joints en latex naturel plutôt que le latex synthétique. La réparation peut être effectué sois même ou dans certaines boutiques spécialisées.

6. Assurez vous de bien nettoyer les joints de latex après utilisation avec de l'eau douce propre ou avec du savon à vaisselle ne contenant pas d'hydratant pour enlever les contaminants. Si vous utilisez du savon, bien rincer pour éliminer toute trace de savon. Étendre pour sécher. Entreposez étendue sur un support épais et non-métallique ou roulé sans serré, à l'abri du soleil. Il est déconseillé de laver le drysuit à la machine, ce qui pourrait endommager les joints de latex. 
	
	


